开平市社区康园中心视频监控安装服务项目采购需求

一、项目基本情况

项目名称：开平市社区康园中心视频监控安装服务项目

项目概况：我市15个社区康园中心原有视频监控设备一来部分设备日久老化已不能正常使用；二来部分康园中心设备不足，部分活动区域监控不到位。因此，我会计划在原有基础上增加和更换视频监控设备，预计安装视频监控44个和相应配套设备。

二、采购预算和报价要求

（一）项目采购预算（最高限价）为4.2万元，供应商报价不得超过最高限价。

（二）本项目为包干制，报价包含安装项目所需设备（含必须的配件材料）、材料和人工等所有费用的含税价。

- （三）为充分利用现有设备，上述设备需保证能现有设备的兼容使用，可以在同一管理平台下使用。

（四）使用设备质量标准必须不低于国家（行业）有关要求和标准，并按厂家质保标准提供免费售后保修服务。

（五）提供不低于一年的维护服务。

三、供应商确定和项目期限

（一）本项目在符合要求的前提下，从项目方案、公司业绩、售后服务、项目报价方面，综合评估，确定供应商。

（二）项目期限为：从合同签订之日起10天内完成相关设备的安装调试工作。

四、原有设备情况和新增设备安装计划

| 序号 | 地点 | 原有设备 |  |  |  |  |  | 拟新增设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4路 主机 | 8路主机 | 1T硬盘 | 显示器 | 半球 监控 | 枪机 监控 | 4路 主机 | 4口 交换机 | 4T硬盘 | 8路 主机 | 8口 交换机 | 半球 监控 | 枪机 监控 |
| 1 | 蚬冈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 赤水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 金鸡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 百合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | 赤坎 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | 塘口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 沙塘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 8 | 龙胜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | 大沙 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 马冈 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | 苍城 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 月山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | 水口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 15 | 三埠 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 合计 | 7 | 1 | 7 | 8 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 37 | 7 |

- 五、计划新增主要设备参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 半球监控摄像头 | 200万像素，网络半球，2.8mm，内置拾音器，红外夜视，支持PoE |
| 2 | 枪机监控摄像枪 | 200万像素，网络摄像机，4mm，内置拾音器 ，红外夜视，支持PoE |
| 3 | 硬盘录像主机 | 4路录像机，音视频输入，IP存储，支持网络接入，支持H.265存储格式，HDMI、VGA输出 |
| 4 | 硬盘录像主机 | 8路录像机，音视频输入，IP存储，支持网络接入，支持H.265存储格式，HDMI、VGA输出 |
| 5 | 存储硬盘 | 4TB 监控专用硬盘 保存周期：约21天 |
| 6 | 数据交换机 | 8个不低于10/100M的自适应RJ45端口,端口支持poe供电 |
| 7 | 视频信号线 | 超五类网线 |
| 8 | 线管 | 联塑PVC |

六、供应商资格要求

（一）具有独立法人资格，有良好的社会信誉，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）为确保项目顺利开展，服务机构应安排足够的工作任务跟进本项目相关工作。

（三）项目不接受联合体报价。

（四）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

（五）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以报价截止时间当天采购人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

七、项目验收和结算方式

（一）项目完成后，双方组织现场验收。验收标准为设备正常运作，符合相关采购要求。

（二）经验收合格并收到供应商按要求提交的结算资料后，采购人于5个工作日内向市财政部门提交申请向供应商一次性支付项目款项。

八、报价响应需提交材料

报价响应本项目的供应商需提交以下资料：

（一）有效期内的营业执照副本，组织机构代码证副本,税务登记证副本复印件或“三证合一”新版营业执照副本复印件或事业法人登记证复印件，其他资质证明（如有）和具有良好信誉的相关证明材料。如为联合体报价，应同时提交联合体协议、组成单位证照及资质证明。(复印件加盖公章)

（二）供应商荣誉和相关业绩的证明材料（如有）。(复印件加盖公章)

（三）根据采购需求，制定合理可行的项目实施方案，并出具报价函和报价清单。

（四）参照承诺函格式出具报价承诺函。

附：承诺函格式

开平市残疾人联合会

2024年11月  日

承诺函（格式）

开平市残疾人联合会：

你方组织的开平市社区康园中心视频监控安装服务项目采购，我方愿参与报价响应该项目。

我方确认收到贵方提供的开平市社区康园中心视频监控安装服务项目采购需求文件的全部内容。

我方在参与报价响应前已详细研究了项目采购需求文件的所有内容，我方完全明白并认为此文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购需求文件的相关条款，放弃提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称)正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本项目报名响应的一切事宜。

一、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

二、我方响应报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

三、我方与其他报价响应本项目的供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

四、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

五、我方未被列入法院失信被执行人名单中。

六、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（一）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（二）我方保证具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（三）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

我方对在本函及报名响应文件中所作的所有承诺如有虚假或与事实不符的，我方愿意承担相应的法律责任。

供应商法定代表人签字：__________________

供应商名称（盖章）：__________________

日期：      年  月  日